| Как правильно звонить в пожарную охрану - Наберите номер 01, либо 010 с мобильного телефона (звонок бесплатный). - Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу. - Назовите свою фамилию, уточните фамилию диспетчера, принявшего вызов. | ЕСЛИ У ВАС СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, ЗВОНИТЕ 01 | Учебно-консультационный пункт Каменоломненского городского поселения ПРЕДУПРЕДИ ПОЖАР! Памятка населению для индивидуальных жилых домов п. Каменоломни 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Основными причинами пожаров в жилых домах являются: Курение Перегрузка электросети Оставление без присмотра электронагревательных приборов Детская шалость | В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности - Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи. - Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. - К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см. - Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите. - Не допускайте установку мебели и других сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных отверстий - менее 1,25 м. - Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. - Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении. - Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам. - Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков). - При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. - При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности. - В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками. - Под электроплитки, утюги, чайники установите негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.). | - Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.п.) между строениями. - В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым. - Не допускайте разведения костров, особенно в ветреную погоду, и не оставляйте их без присмотра. - Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой - Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. - Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в верхней и нижней части двери шкафа). - Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков и т.п.) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах. - Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. При соблюдении мер пожарной безопасности Вы сумеете сохранить свою жизнь, ваших родных и близких |